| 志望する指導教員 | 進矢正宏 | 氏 名 | 山藤健太郎 |
| --- | --- | --- | --- |
| 私は現在、広島大学の研究生としてマーカレスモーションキャプチャシステムの開発に取り組んでいます。本研究の目的は、研究室内で行っているモーションキャプチャを野球場のようなグラウンドの通常の練習映像にも適用し、3D動作データの精度と実用性を検証することです。 従来の研究では選手に研究施設へ来てもらい、計測・分析を行ってきました。しかしこの方法は選手に練習時間を減らす、選手の所属するチームや監督コーチに確認・許可を取り、研究や練習計画を立てなければならないといった負担を強いるという問題があります。研究側は高精度なデータを得られる一方で、現場側は準備や時間をかけずに素早くデータを得たいというニーズが強く、研究向けの計測方式と現場で求められる簡便さの間にずれがあります。加えて、現場で用いられているマーカレスモーションキャプチャは必ずしも研究に耐える精度を持っておらず、安定して高精度な計測を行うことが難しいという課題があります。 そこで本研究では、複数台のカメラで同期撮影した映像から、肩・肘・腰・手首・足首などの間接点を姿勢推定モデル（YOLO）で検出します。各カメラの内部パラメータ（レンズの歪みの補正・カメラ座標系から画像座標系への投影に用いる）・外部パラメータ（相対位置・向き）を取得し、対応する身体部位のピクセル座標点を三角推量で3D座標系上に再構成し、時系列とともに出力します。出力した時系列の3D座標から速度や胴体と上腕の角度、角速度といった指標を算出しMatlabで解析を行います。本研究はグラウンドでの撮影を常態化することによって現場と研究者の双方の負担を減らし、大規模かる継続的なデータ収集を可能にできると考えています。 理想としては、グラウンドの通常練習映像をカメラで蓄積し、後から解析に回せる環境を研究セットアップが整っていない環境でも解析ができるようにしたいと考えています。まずは広島大学野球場に複数台のカメラを設置、疑似的なトラッキングシステムを構築し、日常練習をそのまま研究に生かせる仕組みを実現することを目指します。さらにマーカーによる動作解析がしにくいコンタクトスポーツなどでも、日々の映像から情報を継続的に蓄積・分析できるようなシステムを目指したいです。 |  |  |  |